岳县环评﹝2024﹞31号

关于年产2000吨米粉建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市浩悦食品有限公司：

你公司（法人代表：戴方龙，统一社会信用代码：91430621MA7BFG5E1P）于2024年10月28日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已依法于2024年10月29日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据你单位报批的《年产2000吨米粉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳市浩悦食品有限公司年产2000吨米粉建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2024〕31号）及专家评审意见，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资500万元，租赁岳阳县筻口镇游港村片四组的现有闲置地块建设年产2000吨米粉项目(扁粉1500吨、圆粉500吨)。项目于2023年2月建成投产，现对其进行规范整改，并完善环评手续。项目总用地面积约1776.42m2，主要建设内容有生产车间、原料仓库、蒸汽锅炉房，以及办公楼等辅助工程。项目以大米、小麦淀粉等为原料，经清洗、浸泡、磨浆、调浆、蒸煮、冷却、分切、包装质检出库等工序生产米粉，冷却工序使用风机冷却，蒸煮工序所需蒸汽由2.5t/h的生物质锅炉提供，以成型生物质颗粒为燃料。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实施工期间各项污染防治措施。施工场地采取设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘措施，运输车辆采取密闭措施，减少运输扬尘对周围的影响。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，施工人员的生活污水经化粪池处理后用于施肥。合理安排高噪声设备的作业时间，设置围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。建筑垃圾须依法依规综合利用或运至相关部门指定的地方堆存，严禁乱堆乱倒。

- 落实大气污染防治措施。生物质锅炉燃烧产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m的排气筒（DA001）外排。锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。项目废水处理设施采取加盖、及时清理污泥、喷洒除臭剂等措施减少恶臭对环境的影响，无组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善厂区给排水系统。生产和生活废水一起经自建的污水处理系统处理，达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中标准后，用于农田和牧草地的灌溉，污水处理规模为30t/d，处理工艺为“格栅+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧”。项目设置2个废水暂存池（一个容积不小于225m3，另一个容积不小于600m3），用于暂存短期暂不能利用的废水。

- 落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求贮存，废包装材料、废布袋统一收集后外售；废米粉渣收集暂存后外售；栅渣、气浮渣及污泥定期运至牧草种植基地综合利用；生物质燃烧灰渣、布袋除尘器捕集粉尘收集暂存后交有机肥加工厂综合利用。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，设环保机构及责任人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。

- 按要求规范设置各类排污口和标志，并按排污许可相关管理要求及“报告表”提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：颗粒物≤0.1吨、二氧化硫≤0.4吨、氮氧化物≤0.6吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规申领排污许可证，营运期严格依法按证排污。

- 五、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求执行竣工环境保护设施自主验收，并按要求落实信息公开制度。

抄送：筻口镇人民政府，湖南易佳环保科技有限公司

经办人：许  峰                   2024年11月25日