岳县环评﹝2024﹞33号

关于PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）环境影响报告表的批复

湖南威斯优装饰材料有限公司：

你公司（法人代表：罗京，统一社会信用代码：91430621MADTW38437）于2024年10月28日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已依法于2024年10月29日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据你单位报批的《PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南威斯优装饰材料有限公司PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2024〕29号）及专家意见，经审查，批复如下:

- 你公司拟投资2000万元，租赁岳阳高新技术产业园区机械产业园第20栋厂房及配套办公用房，建设“PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）”，租赁总面积约5450m2，建设PVC膜装饰材料生产线3条。项目以聚氯乙烯卷材、水性油墨等为原料，经印刷、烘干、贴合、压纹、复卷、检验、包装等工序生产PVC装饰膜，年生产PVC装饰膜3000吨。贴合工段采用模温机（0.35兆瓦/台）进行供热，模温机使用天然气作为燃料，导热油作为导热介质。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。项目印刷、烘干、清洁工序产生的废气通过负压密闭收集，贴合工序采用外部集气罩收集，四个工序废气收集后通过同一套“二级活性炭”废气处理设施处理后，经一根22m高排气筒排放，有组织排放VOCs执行湖南省《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中表1排放浓度限值，HCl执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值。燃气模温机燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值。无组织排放的挥发性有机废气执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)，臭气浓度厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，HCl执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善厂区给排水系统。生产废水主要是温模机的冷却水，采用间接冷却工艺，冷却水循环利用，不外排。生活废水依托园区化粪池预处理后，达到新墙镇污水处理厂接纳标准后，排入新墙镇污水处理厂进一步处理达标后排放。

- 落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。废活性炭、废机油、废导热油、废油墨桶、废导热油桶、废机油桶等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求规范贮存，定期交由有资质单位处置，并严格落实转移联单制度。废包装材料、不合格品等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求统一贮存，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，建立环保管理制度，落实环保责任人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，与园区应急预案实行联动，确保周边环境安全。

- 按要求规范设置各类排污口和标志，并按排污许可相关管理要求及“报告表”提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：颗粒物≤0.1吨、二氧化硫≤0.3吨、氮氧化物≤1.0吨、总挥发性有机物≤1.5吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规申领排污许可证，营运期严格依法按证排污。

- 五、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求执行竣工环境保护设施自主验收，并按要求落实信息公开制度。

抄送：岳阳高新技术产业园区管理委员会，湖南京帝环保科技研究院有限公司

经办人：许  峰                   2024年11月26日