岳县环评﹝2024﹞34号

关于湖南长泰工业科技有限公司新建年产150台专用车建设项目环境影响报告表的批复

湖南长泰工业科技有限公司：

你公司（法人代表：邓静，统一社会信用代码：91430100MA4R42TR1A）于2024年10月23日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已依法于2024年10月28日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据你单位报批的《湖南长泰工业科技有限公司新建年产150台专用车建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南长泰工业科技有限公司新建年产150台专用车建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2024〕30号）及专家意见，经审查，批复如下:

- 你公司拟投资1003.8万元在岳阳高新技术产业园租赁岳阳市东聚标识有限公司现有厂房建设“年产150台专用车建设项目”。项目以扇形管、钢板、方管、螺母、螺栓、垫圈、螺钉等为原料，经下料、机加工、焊接、喷砂、检验、组焊、喷涂、打磨、烘干等工序生产改装所需的零部件；外购箱氏货车厢式货车二类底盘与自行生产的零部件经安装、密封、外观检测、淋雨实验、路试等工序改装成消防宣传车，年生产规模为150辆；喷涂所用的面漆为油性油漆，底、中漆为水性油漆，采用空气喷涂工艺，喷漆和烘干工序均设置在同一个密闭的喷漆房内。项目建设内容不包含研发部分。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。项目焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理后无组织排放。项目喷砂工序在密闭喷砂房内进行，废气采取密闭负压收集，经袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准。项目喷漆和烘干工序均在喷漆房内，采用全封闭负压方式收集喷漆房产生的有机废气和漆雾，经喷淋塔除漆雾+干式过滤+二级活性炭处理后，通过1根15m的排气筒（DA002）外排，VOCs、二甲苯及漆雾等执行湖南省地方标准《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表1中汽车制造(其他车型)类浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。厂界无组织排放的挥发性有机废气执行《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)中表3无组织浓度限值，无组织排放的颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值；厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中控制要求。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善厂区给排水系统。生产废水主要为淋雨废水，经沉淀处理后回用于淋雨工序，不外排。生活废水依托厂区现有化粪池预处理后，达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准后，排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理后达标排放。

- 落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。废矿物油桶、废油漆桶、废漆渣、喷淋塔更换废水、废活性炭、废过滤棉等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求规范贮存，定期交由有资质单位处置，并严格落实转移联单制度。钢材边角料、废焊丝等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求收集贮存，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门处置。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，建立环保管理制度，落实环保责任人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，与园区应急预案实行联动，确保周边环境安全。

- 按要求规范设置各类排污口和标志，并按排污许可相关管理要求及“报告表”提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：颗粒物≤0.3吨、总挥发性有机物≤0.7吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规申领排污许可证，营运期严格依法按证排污。

- 五、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求执行竣工环境保护设施自主验收，并按要求落实信息公开制度。

抄送：岳阳高新技术产业园区管理委员会，湖南京帝环保科技研究院有限公司

经办人：许  峰                   2024年11月27日